วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ข้อสอบวัดผล  (   )  กลางภาค  ( / )  ปลายภาค  วิชา  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสอบจำนวน  60  ข้อ   คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  สิทธิจันทร์    ผู้ออกข้อสอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง

- แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อละ  1  ตัวเลือกเท่านั้น

- ห้าม ขีด เขียน หรือกรอกข้อความอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกระดาษคำตอบ

- ห้ามขีด เขียน ข้อความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ

- จงพยายามใช้ความคิด และพิจารณาคำตอบจากตัวเลือกที่ให้

- การเก็บประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร?

ก. ฟาราด   		ข. เฮ็นรี่

ค. คูลอมป์	         ง. โอห์ม

- 350 mA เปลี่ยนให้มีหน่วยเป็นAได้ดังข้อใด?

ก. 35 A		ข. 350 A

ค. 0.35A    		ง. 0.035A

- 450,000  เปลี่ยนให้อยู่ในรูป K ได้เท่าใด?

ก. 4.5 K		ข. 45 K

ค. 450 K		ง. 4,500 K

- วงจรไฟฟ้ามีแรงดันตกคร่อมความต้านทาน 10 V นำโวลท์มิเตอร์ไปวัดอ่านค่าได้ 9.7 V ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์มีค่าเท่าใด?

ก. 0.2 V     		ข. 0.3 V

ค. 0.4 V   	  	ง. 0.5 V

- จากข้อ 4. ความถูกต้องมีค่าเท่าใด?

ก. 0.95 		ข. 0.96

ค. 0.97		ง. 0.98

- จากข้อ 4. เปอร์เซนต์ความถูกต้องมีค่าเท่าใด?

ก. 95%		ข. 96%

ค. 97%		ง. 98%

- จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของอะไร?

ก. แอมป์มิเตอร์	ข. วัตต์มิเตอร์

ค. มูฟวิ่งคอยล์มิเตอร์ 	ง. อินดั๊กแตนซ์มิเตอร์

- การเช็กสายไฟขาด ควรปรับสวิตซ์มัลติมิเตอร์ไว้ที่ใด

ก. x1		 	  ข. X10

ค. x100	     	  ง. X1K

- มิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่าสเกลการวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 100 A จะมีความไวในการวัดเท่าใด?

ก. 10 K/V		ข. 20 K/V

ค. 30 K/V		ง. 40 K/V

- มิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ 10 mA ความต้านทานภายในมิเตอร์ 100  ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0-100 mA จงหาค่าความต้านทานภายในที่นำมาต่อขนานมีค่าเท่าใด?

ก. 9.11 		ข. 10.01 

ค. 10.10 		ง. 11.11 

11. แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีกระแสไฟฟ้าและความต้านทานในส่วนที่เคลื่อนไหวขณะเข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกลเป็น 100 A และ 10 K ต้องการขยายย่านวัดเป็น 1 mA, 10 mA, 100 mA และ 1A จงคำนวณหาความตัานทานชั้นที่ย่านวัด 1 mA

ก. 1,000 		ข. 1,111 

ค. 1,210 		ง. 1,500 

- จากข้อ 11 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 10 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 100 	          	ข. 101 

ค. 102 	          	ง. 103 

13. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 100 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 10 	          	ข. 11

ค. 12 	          	ง. 13 

14. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 1A มีค่าเท่าใด?

ก. 0.001 		ข. 0.01 

ค. 0.1 	          	ง. 1 

15. จากข้อ 11 ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมมูฟวิ่งคอยล์ มีค่าเท่าใด?

ก. 0.1 V	             	ข. 0.5 V

ค. 1 V			ง. 1.5 V

16. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานรวมของเครื่องวัดที่ขยายย่านการวัด 1 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 1 K	             	ข. 2 K

ค. 3 K    		ง. 4 K

- ความไวในการวัด (S) มีหน่วยเป็นอะไร

ก. /V			ข. V /

ค. V /A			ง. A/V

18. การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องต่อโวลท์มิเตอร์แบบใดกับโหลด

ก. อนุกรม		ข. ขนาน

ค. คร่อม		ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

19. โอห์มมิเตอร์ใช้วัดอะไรในวงจรไฟฟ้า?

ก. แรงดันไฟฟ้า

ข. กระแสไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ประจุไฟฟ้า

- มัลติมิเตอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า VOM ย่อมาจากคำว่าอะไร?

- Voltage  Organize  Meter

- Volt  Ohm  Megga  Meter

- Volt  Opto  Meter

- Volt  Ohm  Milliampmeter

21. มัลติมิเตอร์ไม่สามารถวัดอะไร

ก. แรงดันไฟฟ้า

ข. กระแสไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ประจุไฟฟ้า

22. การวัดความต้านทานสายสีแดงของมัลติมิเตอร์ควรต่อที่ขั้วใด?

ก. +		ข. –

ค. COM	          	ง. Output

- เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงสามารถใช้วัดไฟฟ้ากระแสสลับได้หรือไม่?

ก. ได้			ข. ไม่ได้

ค. ยังไม่มีการสรุป  	ง. ผิดทุกข้อ

24. เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งตามหลักการทำงานได้กี่ชนิด?

ก. 2  ชนิด  		ข. 3  ชนิด

ค. 4  ชนิด  		ง. 5  ชนิด

25. เครื่องวัดแบบเทอร์โมคัพเปิลมีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง?

- ฉนวน  ลวดความร้อน  ปริงก้นหอย

- น้ำหนักถ่วงเข็ม  เทอร์โมคัพเปิล  ขดลวดอยู่กับที่

- ลวดความร้อน  เทอร์โมคัพเปิล  เครื่องวัดไฟฟ้าแบบขดลวดเคลื่อนที่

- ลวดความร้อน  เทอร์โมคัพเปิล  เครื่องวัดไฟฟ้าแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่

- เครื่องวัดที่ทำงานโดยอาศัยหลักการของสนามไฟฟ้าเป็นตัวบังคับการเคลื่อนที่ของเข็มมิเตอร์คือเครื่องวัดแบบใด?

- เครื่องวัดไฟฟ้าแบบเร็กติฟายเออร์

- เครื่องวัดแบบอีเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์

- เครื่องวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่

- เครื่องวัดแบบไฟฟ้าสถิตย์

- เครื่องวัดแบบเรคติฟายเออร์แบบ Full Wave Half Bridge ใช้ไดโอดในวงจรกี่ตัว?

ก. 2  ตัว     		ข. 3  ตัว

ค. 4  ตัว     		ง. 5  ตัว

- โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตัวหนึ่งเป็นเครื่องวัดแบบเรคติฟายเออร์ที่ในวงจรเรียงกรแสแบบครึ่งคลื่นมีค่าความไวในการวัด 10 K/V ถ้านำไปใช้วัดเป็นเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงจะมีความไวในการวัดเท่าใด?

ก. 3 K/V		ข. 3.5 K/V

ค. 4 K/V		ง. 4.5  K/V

29. ตั้งย่านการวัดของวัตต์มิเตอร์ I = 2 A ,V = 220 V เลือกอ่านที่ย่านการวัดใด

ก. 0-100 วัตต์		ข. 0-500 วัตต์

ค. 0-1,000 วัตต์	ง. เลือกได้ทุกย่านการวัด

30. สเกลของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เป็นแบบใด

ก. แบบลิเนียร์		ข. แบบนันลิเนียร์

ค. แบบสมมาตร	ง. แบบใดก็ได้

- กำลังไฟฟ้ารวมในการใช้วัตต์มิเตอร์ 1 เฟส 3 เครื่อง เป็นไปตามสมการ

ก. Pt = P1=P2=P3	ข. Pt = P1-P2-P3

ค. Pt = P1+P2+P3	ง. Pt = (P1+P2)-P3

- ข้อใดไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนในกิโลวัตต์-ฮาวร์มิเตอร์

ก. จากความต่างเฟส    ข. จากความเสียดทาน

ค. จากความเร็ว	ง. จากอุณหภูมิ

- การแก้ไขความคลาดเคลื่อนจากความเร็วทำได้โดย

- ปรับตำแหน่งแม่เหล็กขนาน

- ปรับตำแหน่งแม่เหล็กอนุกรม

- ปรับตำแหน่งแม่เหล็กหน่วง

- ปรับตำแหน่งแม่เหล็กทั้งสามตัว

- คลิปแอมป์มิเตอร์ถูกออกแบบให้วัดปริมาณทางไฟฟ้าใดได้สะดวก

ก. กระแส		ข. แรงดัน

ค. ความต้านทาน	ง. กำลัง

- เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่างจากเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าอย่างไร

- เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์มีแรงบิดควบคุม

- เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ไม่มีแรงบิดควบคุม

- เครื่องวัดกำลังไฟฟ้ามีแรงบิดควบคุม

- เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าไม่มีแรงบิดควบคุม

- จากรูปที่ 1 เมื่อตั้งย่านการวัดที่ 10V จงอ่านค่า

แรงดังไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์

ก.  1.6 V              	ข. 6.8V

ค.  8.0 V               	ง. 2.2V

37. จากรูปที 1 เมื่อตั้งย่านการวัดที่ 50V จงอ่านค่า

แรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์

ก. 46.3 V                	ข. 8.0 V

ค. 170 V                 	ง. 40 V

38.จากรูปที่ 1 เมื่อตั้งย่านการวัด 250 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์

ก. 46.3 V                	ข. 8.0 V

ค. 170 V                	ง. 40 V

39. การใช้งานดีซี โวลทมิเตอร์เมื่อนำไปวัดในวงจรจะต่อในลักษณะใด

ก. ต่อแบบอนุกรม

ข.ต่อแบบขนาน

ค. ต่อคร่อม

ง. ข้อข.และ ค.ถูกต้อง

40. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. การใช้งานดีซีโวลท์มิเตอร์จะต้องคำนึงถึงขั้วบวก – ลบ

ข. ดีซีโวลท์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ค. การใช้งานดีซี โวลท์มิเตอร์จะต้องต่อคร่อมหรือขนานกับอุปกรณ์ที่ต้องการวัด

ง. ถูกต้องทุกข้อ

- มิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ 10 mA ความต้านทานภายในมิเตอร์ 100  ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0-100 mA จงหาค่าความต้านทานภายในที่นำมาต่อขนานมีค่าเท่าใด?

ก. 9.11 		ข. 10.01 

ค. 10.10 		ง. 11.11 

42.  แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีกระแสไฟฟ้าและความต้านทานในส่วนที่เคลื่อนไหวขณะเข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกลเป็น 100 A และ 10 K ต้องการขยายย่านวัดเป็น 1 mA, 10 mA, 100 mA และ 1A จงคำนวณหาความตัานทานชั้นที่ย่านวัด 1 mA

ก. 1,000 		ข. 1,111 

ค. 1,210 		ง. 1,500 

- จากข้อ 42 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 10 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 100 	          	ข. 101 

ค. 102 	          	ง. 103 

44. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 100 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 10 	          	ข. 11

ค. 12 	          	ง. 13 

45. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานชั้นที่ย่านวัด 1A มีค่าเท่าใด?

ก. 0.001 		ข. 0.01 

ค. 0.1 	          	ง. 1 

56. จากข้อ 11 ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมมูฟวิ่งคอยล์ มีค่าเท่าใด?

ก. 0.1 V	             	ข. 0.5 V

ค. 1 V			ง. 1.5 V

47. จากข้อ 11 ค่าความต้านทานรวมของเครื่องวัดที่ขยายย่านการวัด 1 mA มีค่าเท่าใด?

ก. 1 K	             	ข. 2 K

ค. 3 K    		ง. 4 K

- ความไวในการวัด (S) มีหน่วยเป็นอะไร

ก. /V			ข. V /

ค. V /A			ง. A/V

49. การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องต่อโวลท์มิเตอร์แบบใดกับโหลด

ก. อนุกรม		ข. ขนาน

ค. คร่อม		ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

50. โอห์มมิเตอร์ใช้วัดอะไรในวงจรไฟฟ้า?

ก. แรงดันไฟฟ้า

ข. กระแสไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ประจุไฟฟ้า

- มัลติมิเตอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า VOM ย่อมาจากคำว่าอะไร?

- Voltage  Organize  Meter

- Volt  Ohm  Megga  Meter

- Volt  Opto  Meter

- Volt  Ohm  Milliampmeter

52. มัลติมิเตอร์ไม่สามารถวัดอะไร

ก. แรงดันไฟฟ้า

ข. กระแสไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ประจุไฟฟ้า

53. การวัดความต้านทานสายสีแดงของมัลติมิเตอร์ควรต่อที่ขั้วใด?

ก. +		ข. –

ค. COM	          	ง. Output

- เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงสามารถใช้วัดไฟฟ้ากระแสสลับได้หรือไม่?

ก. ได้			ข. ไม่ได้

ค. ยังไม่มีการสรุป  	ง. ผิดทุกข้อ

55. เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งตามหลักการทำงานได้กี่ชนิด?

ก. 2  ชนิด  		ข. 3  ชนิด

ค. 4  ชนิด  		ง. 5  ชนิด

56. เครื่องวัดแบบเทอร์โมคัพเปิลมีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง?

- ฉนวน  ลวดความร้อน  ปริงก้นหอย

- น้ำหนักถ่วงเข็ม  เทอร์โมคัพเปิล  ขดลวดอยู่กับที่

- ลวดความร้อน  เทอร์โมคัพเปิล  เครื่องวัดไฟฟ้าแบบขดลวดเคลื่อนที่

- ลวดความร้อน  เทอร์โมคัพเปิล  เครื่องวัดไฟฟ้าแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่

- เครื่องวัดที่ทำงานโดยอาศัยหลักการของสนามไฟฟ้าเป็นตัวบังคับการเคลื่อนที่ของเข็มมิเตอร์คือเครื่องวัดแบบใด?

- เครื่องวัดไฟฟ้าแบบเร็กติฟายเออร์

- เครื่องวัดแบบอีเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์

- เครื่องวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่

- เครื่องวัดแบบไฟฟ้าสถิตย์

- เครื่องวัดแบบเรคติฟายเออร์แบบ Full Wave Half Bridge ใช้ไดโอดในวงจรกี่ตัว?

ก. 2  ตัว     		ข. 3  ตัว

ค. 4  ตัว     		ง. 5  ตัว

- โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตัวหนึ่งเป็นเครื่องวัดแบบเรคติฟายเออร์ที่ในวงจรเรียงกรแสแบบครึ่งคลื่นมีค่าความไวในการวัด 10 K/V ถ้านำไปใช้วัดเป็นเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงจะมีความไวในการวัดเท่าใด?

ก. 3 K/V		ข. 3.5 K/V

ค. 4 K/V		ง. 4.5  K/V

60. ตั้งย่านการวัดของวัตต์มิเตอร์ I = 2 A ,V = 220 V เลือกอ่านที่ย่านการวัดใด

ก. 0-100 วัตต์		ข. 0-500 วัตต์

ค. 0-1,000 วัตต์	ง. เลือกได้ทุกย่านการวัด